重庆市天成模具制造有限公司

铝合金压铸模具生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 重庆市天成模具制造有限公司

编制单位: 重庆宇晋环保工程有限公司

二〇一八年十一月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人:

填 表 人：

| 建设单位： 重庆市天成模具制造有限公司（盖章） | 编制单位：重庆宇晋环保工程有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话： | 电话： |
| 传真：/ | 传真： |
| 邮编：400700 | 邮编：400000 |
| 地址：重庆市北碚区缙云大道8号 | 地址：重庆市沙坪坝区天星桥晒光坪95号附1号1幢1单元6-7 |

表一

| 建设项目名称 | 铝合金压铸模具生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 重庆市天成模具制造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ■新建 □改扩建 □技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 重庆市北碚区缙云大道8号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铝合金压铸模具 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 汽车箱盖模具15套/a、发动机盖模具8套/a、调壳调盖模具10套/a、通机箱体模具10套/a、箱盖模具20套/a、缸头模具5套/a、摩托车箱体模具5套/a、望远镜镜体模具2套/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 汽车箱盖模具15套/a、发动机盖模具8套/a、调壳调盖模具10套/a、通机箱体模具10套/a、箱盖模具20套/a、缸头模具5套/a、摩托车箱体模具5套/a、望远镜镜体模具2套/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年12月 | 开工建设时间 | 2017年 |  |  |
| 调试时间 | 2017年 | 验收现场监测时间 | 2018年11月14日~15日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 重庆市北碚区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 重庆创辉煌环境影响评价有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 3.3% |
| 实际总概算 | 280万元 | 环保投资 | 8万元 | 比例 | 3.5% |
| 建设概况 | 重庆市天成模具制造有限公司成立于2003年12月，是一家从事铝合金压铸模具设计、生产和销售的企业。为了抓住机遇，进一步开拓市场，公司在北碚区缙云大道8号，投资300万建设“铝合金压铸模具生产项目”，主要生产铝合金压铸模具，年产汽车箱盖模具15套/a、发动机盖模具8套/a、调壳调盖模具10套/a、通机箱体模具10套/a、箱盖模具20套/a、缸头模具5套/a、摩托车箱体模具5套/a、望远镜镜体模具2套/a。总建筑面积为700m2。项目实行1班制，每班8小时工作制，年工作300天，劳动定员12人。 |  |  |  |  |
|  | 企业按照要求补办环评手续，公司委托重庆创辉煌环境影响评价有限公司于2016年12月编制完成了《重庆市天成模具制造有限公司铝合金压铸模具生产项目环境影响报告表》。 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）等相关规定，重庆市天成模具制造有限公司于2018年11月启动竣工环保验收工作，并委托重庆宇晋环保工程有限公司根据项目设计资料、实际生产情况、现场监测结果、 验收技术规范、环境影响报告表等相关内容，编制了本建设项目竣工环境保护验收监测报告。 根据《重庆市天成模具制造有限公司铝合金压铸模具生产项目环境影响报告表》、标准、技术规范的要求和现场实际情况，拟定了验收监测方案，并委托了第三方检测单位监测， 重庆开创环境检测有限公司于2018年11月21日至22日，对本项目进行了验收项目污染源监测。 |  |  |  |  |
|  | 1.1 法律、法规、相关部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）； |  |  |  |  |
|  | （9）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017年11月22日施行； （10）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（原国家环境保护总局环发[2000]38 号，2000年2月22日）。 1.2 地方法规 （1）《重庆市环境保护条例》（修订），（2017年7月1日起施行）； （2）《重庆市环境噪声污染防治办法》（渝府令〔2013〕270 号）； （3）《重庆市人民政府办公厅“关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》，渝府办发[2014]178号； （4）《重庆市排污口设置管理办法》（渝府发[2005]36号）。 1.3建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号） 1.4 工程技术文件及批复文件 （1）《重庆市天成模具制造有限公司铝合金压铸模具生产项目环境影响报告表》（重庆创辉煌环境影响评价有限公司，2016年12月）； （2）重庆市建设项目环境影响评价文件批注书：渝（碚）环准【2016】118号； （3）建设单位提供的环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 本次竣工环境保护验收污染物排放标准原则用本项目环境影响报告表中确认的污染物排放标准。对本评价文件审批后进行了修订（或新颁布）的现行标准，将采用现行标准进行校核。 1.5废水排放标准 本项目无生产废水产生，仅产生少量员工洗手等废水，厂区无住宿，未设置食堂，企业废水经隔油池处理后厂区生化池处理后进入园区管网，企业废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三标准限值。 表1-1 污水综合排放标准（mg/L） 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 最高允许排放浓度; 6－9; 500; 300; 400; 45. 1.6废气排放标准 本项目无废气产生。 1.7 噪声控制标准 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表1-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）[摘录] 位置; 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 各厂界; 2类; 60; 50. 1.8 固体废物 一般工业固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 厂区内危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 |

表二

工程建设内容： 2.1 地理位置及平面布置 2.1.1地理位置 本项目位于重庆市北碚区缙云大道8号，租赁重庆美华光电有限责任公司的生产厂房，地理位置见附图1。 2.1.2项目外环境关系及环境敏目标 经现场勘察，该项目选址未发生变化，无新增或减少环境敏感目标，因此，项目周边环境敏感目标情况与环评阶段调查结果一致，未发生变化。项目周围主要环境敏感保护目标见表2-1。 表2-1 项目主要环境敏感点一览表 影响因素; 序号; 敏感点; 与工程关系; 特性; 验收阶段变化情况. 最近距离 (m); 方位. 大气环境; 1; 兴田·金鼎龙泉小区; 160; NE; 约800户，2400人; 与环评一致. 2; 规划教育用地; 10; E; 约10000㎡; 未实施，无规划教育用地. 地表水环境; 3; 嘉陵江; 1000; E; Ⅲ类水域功能; 与环评一致. ‘’ 2.1.3项目平面布置 项目所在重庆市北碚区缙云大道8号，租赁重庆美华光电有限责任公司的生产厂房。主要布置生产区、原材料堆放区、成品堆放区、办公区，各区互不干扰，人流、物流分开有序，总平面布置合理。 项目平面布置实际情况与环评及批复一致，未发生变化，项目平面布置详见附图2。 2.2建设内容及规模 项目总建筑面积700m2，主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。项目建设内容详见下表。 表2-2 项目实际建设内容与环评阶段设计内容一览表 工程分类; 组成; 环评设计中建设内容; 实际与环评对比情况. 主体 工程; 生产厂房; 建筑面积约700m2，将原材料进行加工、生产; 与环评一致. 辅助 工程; 办公区; 建筑面积约100m2，办公用房; 与环评一致. 储运工程; 成品仓库; 建筑面积约20m2，储存模具; 与环评一致. 原料仓库; 建筑面积约15m2，储存外来原材料; 与环评一致. 公用 工程; 供电系统; 依托重庆美华光电有限责任公司供电网络，从生产厂房南面引来一条供电线路。; 与环评一致. 供水系统; 依托重庆美华光电有限责任公司给水管网，由生产车间南面的给水管网接入。; 与环评一致. 排水系统; 采用雨、污分流，雨水有生产厂房南面接入重庆美华光电有限责任公司的雨水管网; 与环评一致. 环保工程; 废气处理设施; 无废气产生; 与环评一致. 废水处理设施; 新建一个处理能力2.0m3/d的隔油池，新建生化池; 与环评一致. 工业固体废物处理设施; 生产厂房第一层西部设置1个危险废物暂存点和1个一般固废暂存点，面积约5m2。; 与环评一致. 2.3主要设备 项目实际主要生产设备与环评阶段基本一致，见表2-3。 表2-3 项目主要设备表 序号; 设备名称; 环评阶段; 实际与环评对比情况. 数量; 单位; 规格. 1; 数控铣床; 3; 台; 960L、MCV-1680、MCV-850; 与环评一致. 2; 合模机; 1; 台; NC100-1310; 与环评一致. 3; 摇臂钻床; 2; 台; M6; 与环评一致. 4; 钻铣床; 1; 台; 6132; 与环评一致. 5; 电火花机; 4; 台; /; 实际设置2台电火花机. 6; 油压机; 1; 台; 200T; 已取消. 7; 卧铣机; 1; 台; 62W; 已取消. 8; 立铣机; 1; 台; X5032; 已取消. 9; 数控车床; 1; 台; /; 增设. 10; 磨床; 1; 台; /; 增设. 2.4主要原辅材料及燃料 本项目生产各类铝合金模具，根据建设单位提供资料以及现场核实，主要原辅材料消耗如下。 表2-4 原辅材料利用情况一览表 序号; 材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 45#钢; t/a; 100; 形态：板材，用作模框原材料，外购成品。. 2; H13模具钢; t/a; 20; 形态：板材，用作模芯原材料，外购成品。. 3; 机油; t/a; 0.2; 60kg/桶，最大储存量为60kg（1桶），设备维护润滑，外购成品。. 4; 电火花油; t/a; 1.5; 180kg/桶，最大储存量为180kg（1桶），用作电火花机冷却介质，外购成品。. 5; 乳化液; t/a; 1.0; 50kg/桶，最大储存量为50kg（1桶），用作数控铣床冷却介质，外购兑水后的成品。. 6; 紫铜; t/a; 0.5; 铜材，电火花加工中电极使用，外购成品。. 7; 石墨; t/a; 0.5; 黑灰色块状固体，电火花加工中电极使用，外购成品。. 8; 砂纸; 张/a; 50; 用作模具表面的打磨。. 9; 棉纱、手套; t/a; 0.02; 员工生产使用，外购成品。. 表2-5 资源能源消耗情况一览表 序号; 名称; 环评文件使用量; 实际使用量; 与环评一致性. 1; 电; 250000KW·h/a; 2500000KW·h/a; 与环评一致. 2; 水; 320m3/a; 320m3/a; 与环评一致. 2.5水源及水平衡 项目运营期用水由市政管网供给，年新鲜用水量约320m3/a，依托园区公共设施供给。项目总的用水量、排水量详见表2-6。 表2-6 项目营运期用水量、污水排放量核算表 用水项目; 数量; 用水标准; 最大日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 备注. 生活用水; 12人; 50L/人·d; 0.6; 180; /. 未预见用水; 0.46; 140; /. 合计; 1.06; 320; /. 2.6 主要工艺流程及产污环节 本项目工艺主要为铝合金压铸模具生产，项目工艺与环评阶段工艺一致。工艺流程及产排污环节见下图。 图2-1 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程及产污环节简介如下： 钻孔：将H13 模具钢板放置在钻床做工作台上夹紧、固定，钻床中的主轴带动钻头旋转，套筒带动钻头向下移动到钢板表面，旋转的钻头钻透钢板的表面形成孔洞，此环节将产生机械噪声、边角余料。 粗铣：将H13模具钢板放置在铣床的工作台面上，铣床使用旋转的多刃刀具切削工件，是高效率的加工方法。工作时刀具旋转（做主运动），工件移动（做进给运动），根据尺寸要求对工件切削，同时使用乳化液进行冷却，此环节将产生机械噪声、边角余料、废乳化液。 淬火：为提高工件的高金属的强度、韧性下降及疲劳强度，须对其进行淬火处理，本项目淬火工序外协处理。 精铣：工件淬火完成后将其放置在铣床的工作台面上，铣床使用旋转的多刃刀具切削工件。工作时刀具旋转(作主运动)，工件移动(作进给运动)，根据尺寸要求对工件切削，同时使用乳化液进行冷却，此环节将产生机械噪声、边角余料、废乳化液。 电火花加工：工件精铣完成后将其放置在电火花机的工作台面上，使用紫铜或石墨作为工具电极，并将电火花油充入放电间隙。通过间隙自动控制系统控制工具电极向工件进给，当两电极间的间隙达到一定距离时，两电极上施加的脉冲电压将电火花油击穿，瞬间产生大量的集中热能，从而使这一点工件表面局部立刻熔化，并爆炸式地飞溅到电火花油中，迅速冷凝，形成固体的金属微粒，被电火花油带走，从而达到对工件加工的目的，此环节将产生的废电火花油、边角余料、机械噪声。 线切割：工件电火花加工完成后还需根据尺寸要求进行线切割加工，本项目线切割加工工序外协处理。 手动打磨：线切割加工完成后工作人员再使用砂纸对工件表面进行手工打磨，此环节将产生废砂纸。 合模：将模芯和模框，再将其放置在合模机上，模具在合模机压力作用下检验上、下模具是否能够重合在一起，此环境将产生机械噪声。 2.7 项目变动情况 - 根据现场调查情况，项目已建成，其污染治理设施基本按本项环境影响报告表中提出的各项环保措施和要求落实。本项目建设过程中减少了两台电火花设备，取消卧铣机和立铣机各一台 ，增加一台卧式车床和磨床；员工由20人减少为12人。根据《重庆市建设项目重大变动界定程序规定》（渝环发[2014]65号）文件精神，以上变动不会造成污染加重，不会造成不利环境影响加重，以上变动均不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 3.1主要污染源、污染物治理措施及排放去向 主要污染源、污染物治理措施及排放去向对照企业环境影响报告表，企业已落实。见下表 表3-1主要污染源、污染物、治理措施及排放去向一览表 类别; 污染源; 污染物类别; 治理措施; 排放去向. 废水; 无生产废水; -; -; -. 员工生活; 生活污水; 经隔油处理后进入厂区生化池处理; 园区污水管网. 废气; 无生产废气产生; -; -; -. 噪声; 设备运行; 噪声; 采取合理布局，基础减震、隔声等降噪措施; 外环境. 固体废物; 生产过程; 边角余料、废砂纸、不合格产品; 车间回收再利用; 回收利用. 废机油、废乳化液、废电火花油、滤芯; 交有危废处理资质的单位处理; 交有危废处理资质的单位处理. 废棉纱、废手套; 与生活垃圾一起由环卫部门清运; 垃圾填埋场. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运; 垃圾填埋场. 3.2环境管理 公司配备了环保管理人员；公司建立了环保管理制度，环保管理基本满足要求。设有专门的档案册，不存在相关环保制度、文件和手续乱放现象。公司建立了环保档案，有环境影响报告表、各种管理制度等文件。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1 环境影响报告表的主要结论及建议（摘录）： 1、项目概况 重庆市天成模具制造有限公司在重庆市北碚区缙云大道8号总投资为300万元建设“铝合金压铸模具生产项目”，总建筑面积约700 m2。主要生产汽车箱盖模具15套/a、发动机盖模具8套/a、调壳调盖模具10套/a、通机箱体模具10套/a、箱盖模具20套/a、缸头模具5套/a、摩托车箱体模具5套/a、望远镜镜体模具2套/a。 2、产业政策符合性 本项目主要生产各种铝合金压铸模具，不属于(产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013年修正》中限制类、淘汰类、鼓励类项目，属于允许类项目，因此本项目符合国家产业政策。本项目不属于《重庆市五大功能区产业投资禁投清单》(2014 版)中城市功能拓展区规定的淘汰类、禁止新建、扩建类及限制类，因此，本项目符合重庆市产业政策要求。 3、规划和选址合理性分析 本项目位于重庆市北碚区缙云大道8号，租赁重庆美华光电有限责任公司的生产厂房。根据《重庆美华光电有限责任公司新厂区环境影响报告表》:重庆美华光电有限责任公司主要从事望远镜零件加工，其主要生产工艺为注塑、玉铸、铣削以及钻孔。本项目主要生产各类铝合金压铸模具，能够为重庆美华光电有限责任公司提供压铸模具，因此本项目符合重庆美华光电有限责任公司的准入条件。 本项目所在地已被规划为工业用地，符合城市总体规划。项目所在地基础设施较为完普，交通较为便捷，环境质量较好，有定环境容量， 本项目排放的污染物对周边环境影响小。综上所述，本建项目选址合理。 4、环境质量现状 项目所在区域常规因子SO2、NO2、PM10最大浓度占标率均小于100%，环境质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；嘉陵江断面各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地块所在位置及周边声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，夜间超标，超标原因是重庆美华光电有限责任公司夜间生产导致监测点夜间超标。 5、施工期环境影响污染及防治措施 本项目租赁重庆美华光电有限责任公司的生产厂房，不新建厂房，没有土建工程，目前，本项目施工期已经完成，并投入了生产，施工期无遗留环境问题，也无扰民投诉的情况。 - 运营期环境影响及污染防治措施 - ①废水 本项目生产工艺无废水产生，主要污废水为员工生活污水、场地清洁废水。新建1个处理能力为2m3/d的隔油池和一个处理能力为5m3/d的生化池，采用“隔油、水解酸化、接触好氧、沉淀”的处理工艺。近期废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入市政污水管网，最终排放嘉陵江；远期，废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，经北碚城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入嘉陵江，对环境影响小。 ②废气 本项目生产过程中无废气产生，也没有设置员工食堂，因此本项目运营期无废气产生，因此本项目运营期未采取大气污染防治措施。 ③噪声 本项目各类设备的噪声源为65-90dB（A），主要生产设备均置于厂房内，未露天安置，设备下方设置减震垫，以及建筑隔声的方式可使噪声在车间内得到有效控制；其厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对环境的影响较小。 ④固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、边角余料、废砂纸、废乳化液、废电火花油、废机油、废棉纱、废手套，其中废乳化液、废电火花油、废机油、废棉纱、废手套属于危险废物。废乳化液、废电火花油、废机油须用专门的容器收集后交有危险废物处理资质的单位进行处理；废棉纱、废手套、生活垃圾经分类袋装后交环卫部门处理，边角余料、废砂纸回收、利用，采取以上措施后，该项目产生的固体废物对环境的影响较小。 - 7、清洁生产 本项目按清洁生产要求，从工艺、设备、污染物治理等方面采取了一系列的清洁生产措施，有效求，减少了污染物产生和排放，实现了从源头控制和减少污染物、降低环境影响的清洁生产目的，具有清洁生产特点，符合《机械行业清洁生产评价指标体系(试行）》清洁生产指标的要求、清洁生产水平属于“清洁生产企业”。 8、总量控制 本项目总量控制的建议指标如下，COD: 0.032t/a; 氨氮: 0. 05t/a。 9、综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策;符合城市总体规划，符合重庆美华光电有限责任公司的准入要求，选址可行;外排污染物经有效治理措施治理后，能够做到达标排放，对环境影响较小，因此从环保角度来说，本评价认为“铝合金压铸模具生产项目”建设可行。 10、建议 建设方应强营运期的环保管理，应设专人负责环保设施的维护管理，确保治理设置的正常运转和污染物的达标排放。切实保证污染防治措施的正常有效实施。 4.2 审批部门审批决定 北碚区环境保护局在渝（碚）环准【2016】118号文件中审批内容如下： 你单位报送的 “铝合金压铸模具生产项目”环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。 申报的建设项目位于重庆市北碚区缙云大道8号，项目总建筑面积700m2。项目租赁重庆美华光电有限责任公司生产厂房建设模具生产线，配套建设储运工程、辅助工程及公用工程等。主要生产各类铝合金压铸模具，生产规模为汽车箱盖模具15套/年、发动机盖模具8套/年、调壳调盖模其10套/年、通机箱体模具10套/年，箱盖模具20套/年、缸头模具5套/年、摩托车控体模具5套/年、望远镜镜体模具2套/年。项目总投资300万元，其中环保投资约10万元，约占总投资的3.3%。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法规的有关规定，现审批如下: 一、原则同意重庆创辉煌环境影响评价有限公司编写的环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。 二、该建设项目应严格安照本批准书附件规定的排放标准及总量控制指标执行。不得突破。 三、该项目在建设、施工和运营过程中应认真落实环境影响报告表所提出的污染防治与生态保护措施，严格按照本批准书附件规定的污染物排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作: （一）做好废水治理工作 项目设置1个处理能力不小于2.0m3/d的隔油池和1个处理能力不小于5.0m3/d的生化池。项目营运期的生产车间产生的地面清洁废水、员工生活废水通过生化池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入市政污水管网,最终排入嘉陵江。 (二)防止噪声扰民 项目应选用低噪声设备、设置减振垫、调整生产车间设备布局等措施确保厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 (三)妥善处理固体废弃物 生活垃圾集中收集后由环卫部门处置;一般工业固废分类收集后外售回收利用;设置专门的危险废物暂存间,定期交有危险废物处置资质的单位收运处置,不得擅自倾倒、堆放。 四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,建设单位必须按照规定程序申请环保验收,验收合格后,项目方能投入正式生产。 五、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺,防治污染、生态保护措施发生重大变化的,你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。 六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出,若项目实施或运行后,国家和本市提出新的环境质量要求,或发布更加严格的污染物排放标准,或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况,你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况,采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1 监测分析方法 本项目各环境要素监测分析方法见下表： 表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 方法标准号. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; （GB12348-2008）. 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正; HJ706-2014. 废水; pH; 水和废水监测分析方法; 国家环境保护总局（2002年）. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法; HJ537-2009. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T11901-1989. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法; HJ505-2009. 石油类; 水质 石油类及动植物油类的测定 红外分光光度法; HJ637-2012. 5.2监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）人员能力 本次验收监测委托重庆开创环境检测有限公司进行，该公司是一家综合性的独立第三方权威检测机构，获得重庆市技术质量监督局、重庆市环保局企业环境监测资质认证，该监测单位监测人员持证上岗，具有出具数据的合法资格。 （2）质量保证和质量控制 计量认证：验收监测采样、分析仪器均经计量检定合格，且在有效期内使用。 采样规范：监测采样频次、时间、方法均按验收监测要求。 严格管理：监测人员持证上岗，样品的采集、保存、运输、交接等由专人负责管理及记录。 样品监控：严格按监测规范的要求进行采样和分析。按规定加做平行样、加标样及外控样，实验室内做10%密码平行样或明码平行样、10%加标样、10%自控样、10%外控样以外，其他控制措施按相关监测技术规范的要求执行。 设备校核：噪声监测，测试前后对声级计进行校准，测量前后灵敏度相差不大0.5dB。 数据审核：监测数据的计算、检验、异常值剔除等按国家标准及《环境监测技术规范》等执行，数据及报告经三级审核合格报出。

表六

验收监测内容： 6.1 验收监测因子、频次 本项目无废气产生，不进行废气验收监测。 根据环境影响报告表以及现场调查，确定本项目验收监测的监测因子和频次。本次验收监测的监测因子和频次详见下表 表6-1 监测项目一览表 类别; 污染源; 环保设施及采样点; 监测因子; 监测频次. 噪声; 机械设备; 厂界外 1 米处，设2点; 厂界环境噪声; 连续监测两天，昼间测 1次. 废水; 生活污水; 检测1个点位，出口W-1; pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、石油类; 连续监测两天，3次/天. 6.2 验收监测点位示意图 （1）废水 本项目废水验收监测点位具体分布见下图： 图 6-1 废水监测布点示意图 - 噪声 - 本项目噪声验收监测点位具体分布见下图： 图 6-2 噪声监测布点示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 2018年11月14日~15日，我公司委托重庆开创环境检测有限公司对本项目进行了验收监测。监测期间企业生产工况稳定。重庆市天成模具制造有限公司主要生产铝合金压铸模具，监测期间实际2018年11月14号生产工况达80%，2018年11月15号生产工况达80%。满足国家环保部《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的生产负荷要求（达到设计能力75%以上）。

验收监测结果： 7.1 废水达标排放监测结果 本项目废水监测结果见表7-1。 表7-1 企业废水监测结果 项目; 检测时间及点位; 项目; 检测值; 标准限值; 单位. 废水; 11.14; 排口W-1; pH; /; 6-9; /. 化学需氧量; 53; 500; mg/L. 氨氮; 4.48; 45; mg/L. 悬浮物; 15; 400; mg/L. 石油类; 0.04L; 20; mg/L. 五日生化需氧量; 15.7; 300; mg/L. 11.15; 排口W-2; pH; /; 6-9; /. 化学需氧量; 48; 500; mg/L. 氨氮; 4.38; 45; mg/L. 悬浮物; 15; 400; mg/L. 石油类; 0.04L; 20; mg/L. 五日生化需氧量; 16.6; 300; mg/L. 评价标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准排放限值。. 7.2 噪声达标排放监测结果 本项目厂界噪声监测结果见表7-2。 表7-2工业企业厂界噪声监测结果 项目; 监测点位; 昼间dB（A）. 2018.11.14; 2018.11.15. 厂界噪声; 1#; 55; 55. 2#; 56; 56. 评价标准; 60; 60. 评价依据; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 验收监测期间，本项目监测点的昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求，符合环保验收要求。 7.3污染物排放总量核算 根据企业废水验收监测报告核算企业污水污染物排放总量见表7-3。 表7-3 污染物排放总量核算表 项目; 污染因子; 废水总量; 排放浓度(mg/L); 排放量（t/a）; 总量控制（t/a）. 废水; pH; 320; -; -; -. 化学需氧量; 53; 0.017; 0.032. 氨氮; 4.48; 0.0014; 0.005. 悬浮物; 15; 0.0048; -. 石油类; 0.04L; -; -. 五日生化需氧量; 15.7; 0.005; -. 表7-4 污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 执行标准; pH; COD; SS; NH3-N; 动植物油. GB 8978-96三级标准; 6~9; 500; 400; 45①; 100. GB 18918-2002一级B标准; 6~9; 60; 20; 8（15）; 20. ①注：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准。 7.4 工程建设对环境的影响 由上述监测结果可知，本项目验收监测期间，废水、噪声排放均达到项目环境影响报告表要求的验收执行标准，本项目在建设及试运行期间无居民投诉，本项目对周边环境的影响较小，环境可接受。

表八

验收监测结论： 8.1项目概况 重庆市天成模具制造有限公司租用重庆美华光电有限责任公司的生产厂房作为生产厂房，主要生产铝合金压铸模具产品。年生产汽车箱盖模具15套/a、发动机盖模具8套/a、调壳调盖模具10套/a、通机箱体模具10套/a、箱盖模具20套/a、缸头模具5套/a、摩托车箱体模具5套/a、望远镜镜体模具2套/a。总建筑面积为700m2。项目年工作300天，员工12人，一班制，每班8小时工作制。项目总投资280万元，环保投8万元。 8.2验收范围 本次验收内容为重庆市天成模具制造有限公司铝合金压铸模具生产项目，建设生产线一条。 8.3项目变动情况 经现场调查和与建设单位核实，该项目实际建设工程内容与环评基本一致。本项目建设过程中减少了两台电火花设备，取消卧铣机和立铣机各一台 ，增加一台卧式车床和磨床；员工由20人减少为12人。根据《重庆市建设项目重大变动界定程序规定》（渝环发[2014]65号）文件精神，以上变动不会造成污染加重，不会造成不利环境影响加重，以上变动均不属于重大变动。。 8.4环保设施落实情况 各项环保设施主要污染物处理效率是否符合环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或设计指标。 （1）废气治理措施 本项目无废气处理设施，无废气产生。 （2）污废水产生及治理措施 本项目无生产废水，生活废水经隔油池处理后进入生化池处理后进入园区污水管网。 （3）噪声治理措施 主要噪声设备设置于厂房内，经隔声、减震、距离衰减等措施厂界达标。 （4）固体治理措施 生产过程中产生的废弃包装袋外售再利用；生活垃圾设置垃圾桶集中收集，交环卫部门统一处理，危险废物存储于危废间并定期交由有资质的单位处置。 综上，项目的环境影响报告表和审批意见中要求的污染控制措施基本得到落实。 8.5环保设施调试运行效果 （1）废水监测结果 验收监测期间，项目废水排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）表4中三级标准。 （2）噪声监测结果 验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 8.6环境管理 项目环保手续及环保档案资料基本齐全；环保设施基本按环境影响报告表要求落实，各种环保设施运行正常；建立了相关环保管理制度和管理台账。 8.7工程建设对环境的影响 本项目租用重庆美华光电有限责任公司的生产厂房进行生产，不涉及具体建设工程，主要为设备安装工程，该工程建设带来的不利环境影响程度小，区域环境功能不会发生改变，预测表明对评价区的水、气、声环境影响较小。企业按照环境影响报告表落实了相关环保措施，根据调试期间的监测资料，企业的各项污染物均能达标排放，对环境的影响可接受。 8.8综合结论 重庆市天成模具制造有限公司铝合金压铸模具生产项目按照环境影响报告表要求采取相应的防治措施，各项措施能够落到实处，项目的建设对环境的影响很小，根据监测结果表明，该项目的废水、噪声监测指标能满足相应的排放标准要求，环保档案资料基本齐全，总体上达到了建设项目竣工环境保护验收的要求。 8.9建议 （1）加强对固体废物的规范管理。 （2）加强环境管理，确保污染治理设施稳定达标，防止环境污染事故发生。

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目总平面布置图

附图3厂区管网图

附图4项目现状照片

附件：

附件1 建设项目批准书

附件2 竣工验收监测报告

附件 3 专家意见